Begriffe zum Wärme- und Feuchtigkeitsschutz

Diffusion: Dampfdurchgang durch geschlossene Bauteilschichten.

Tauwasser: entsteht wenn warme, feuchte Innenluft so weit abgekühlt wird, dass der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert. Es entstehen Wassertröpfchen. Bauteile sollten tauwasserfrei sein.

Dampfdiffusionswiderstand: ist eine reine Vergleichszahl und wird mit dem griechischen Buchstaben µ (sprich: mü) gekennzeichnet. Sie gibt an, um wie viel höher der Widerstand gegen die Diffusion von Wasserdampf in einer bestimmten Schicht im Vergleich zu einer gleich dicken Luftschicht ist. Luft hat die Dampfdiffusionszahl µ = 1.

Sd-Wert: Er sagt aus wie stark Wasserdampf beim Durchgang durch ein Material behindert wird. Je höher der Wert ist, um so stärker ist Bremswirkung. Der sd-Wert wird berechnet aus dem Produkt der Dampfdiffusionswiderstandszahl µ und der Werkstoffdicke in m.

Dampfbremse: Sie bremst, bzw. verhindert (Dampfsperre), dass Wasserdampf in Bauteile eindringt und sich Tauwasser bildet.
Grundsatz: Der Aufbau von Außenbauteilen soll von Innen nach Außen immer dampfdurchlässiger werden.

Feuchtevariablen Diffusionswiderstand: Manche Dampfbremsen verändern je nach Erfordernis den Sd-Wert. Im Winter hoch – im Sommer niedrig. Dadurch ist eine Rücktrocknung von eingeschlossener Feuchtigkeit möglich.

Schalungsbahn: Das diffusionsoffene Unterdach ersetzt nun häufig die auf der Dachschalung aufgebrachte Bitumenpappe (diffusionsdicht). Durch die Dampfdurchlässigkeit kann die Lüftungsebene über der Zwischensparrendämmung entfallen (der Sd-Wert sollte kleiner als 0,3m sein). Je nach Sd-Wert lässt die Schalungsbahn Wasserdampf von unten nach oben durch, verhindert aber durch die Regendichtheit das Eindringen von Wasser in die Dämmung. Sie wirkt auch noch als Winddichtung.

Winddichtung: Eine äußere winddichte Ebene (Windpapier, . .) verhindert das Durchblasen der luftdurchlässigen Dämmstoffe und sichert damit die Dämmwirkung der ruhenden Luft.

Luftdichtheit: Darunter versteht man die Dichtheit einer Außenschale des Bauwerkes bezüglich der Luftströmung von innen nach außen. Meist wird sie durch innere luftdichtere Schicht (Dampfbremse, . . ) erzeugt. Fugen müssen entsprechend abgedichtet, abgeklebt werden. Die Luftdichtung kann mit Hilfe des "Blower-Door-Tests" nachgewiesen werden.

Blower-Door-Test: Verbreitete Methode zur Ermittlung der Luftwechselrate (Luftdichtheit). Dabei wird das Raumluftvolumen eines Gebäudes mit der Durchströmungsmenge pro Stunde durch seine Außenbauteile (Luftwechselrate) bei einem Prüfdruck von 50 Pascal verglichen. Die Luftwechselrate ist also eine Verhältniszahl der durchströmenden Luftmenge zum Luftvolumen innerhalb der Gebäudehülle.

Konvektion: Dampfdurchgang durch die innere offene Bauteilschicht. Das kann planmäßig, gesteuert erfolgen oder auch bei Fehlstellen der Luftdichtheit (Leckagen), insbesondere an:

- haustechnischen Durchdringungen wie Steckdosen in der Außenwand, die nicht konvektionssicher, mit winddichten Hohlraumdosen ausgeführt wurden;

- durchdringenden Bauteilen oder Bauteilanschlüssen wie Pfetten, Schwellen, Balkenauflagern oder Rollladenkästen. Auch der Wandfußanschluss auf der Sohle kann bei unsachgemäßer Ausführung zu kritischen Schäden führen;

- Fehlstellen in Dampfbremsfolien im Bereich der Stoßüberlappung, Anschlüsse oder auch Risse, fehlende Abklebung.

Solche Fehlstellen können an lokalen Stellen zu starker Tauwasserbildung führen und gerade Holzbauteile innerhalb weniger Jahre verfaulen lassen.

Wärmebrücke (Kältebrücke): Das sind Schwachstellen, wenig oder nicht gedämmte Stellen bei der Wärmedämmung eines Gebäudes. Gut wärmeleitende Materialien wie Stahl, Beton oder Stein führen die Wärme nach Außen. Die Oberflächentemperatur kühlt im Inneren an diesen Stellen ab und es entsteht häufig Kondenswasser und in weiterer Folge Schimmelbildung.

Thermographie: Dabei wird mit einer Wärmebildkamera die Oberflächentemperatur von Bauteilen abgebildet und dadurch kann man zerstörungsfrei Schwachstellen (Wärmebrücken) sichtbar machen. Zu diesen Messungen sind größere Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen erforderlich (Winter).